| ALLEGATO A2.1 SALA IBRIDA 1 - angiografo e strumentazione |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUISITI INDISPENSABILI |  |  |  |  |  |  |  |
| RIF. |  | REQUISITO |  | SI / NO |  |  |  |
| A.1 |  | Possibilità di posizionamento dello stativo nel lato destro del paziente, lato sinistro del paziente e di testa. |  | SI |  | NO |  |
| A.2 |  | Movimentazioni motorizzate e manuali. Le movimentazioni manuali devono essere realizzate attraverso sistemi ergonomici ed utilizzabili da una sola persona. |  | SI |  | NO |  |
| A.3 |  | Possibilità di parcheggio completamente al di fuori del campo operatorio per meglio rispondere alle esigenze della procedura |  | SI |  | NO |  |
| A.4 |  | Tavolo operatorio dotato di colonna fissa adatto ad attività diagnostica ed interventistica angiografica e chirurgica |  | SI |  | NO |  |
| A.5 |  | La colonna fissa deve permettere di poter esporre tutto il paziente ad uno studio radiologico |  | SI |  | NO |  |
| A.6 |  | Il campo di ripresa utile dovrà avere dimensioni adeguate per le applicazioni previste (non inferiore a 30 cm), senza introdurre limitazioni nell’approccio al paziente e nell’esecuzione di proiezioni specifiche in campo cardiochirurgico, cardiologico e vascolare. |  | SI |  | NO |  |
| A.7 |  | Sistema di visualizzazione con monitor unico dimensione indicativamente 56” in grado di gestire segnali multipli, con possibilità di scelta dei layout e delle immagini da visualizzare. |  | SI |  | NO |  |
| A.8 |  | Sospensione monitor con ampia escursione ed altezza variabile |  | SI |  | NO |  |
| A.9 |  | Il sistema dovrà permettere la visualizzazione per singolo piano delle immagini live e delle immagini di riferimento (indicare la matrice), la possibilità di zoomare ogni singola immagine visualizzata, la visualizzazione delle immagini live per singolo piano durante la scopia sottratta (rooamapping o analoghi), la visualizzazione dei dati operativi e dei dati relativi alla dose. |  | SI |  | NO |  |
| A.10 |  | Possibilità di scopia in contemporanea al roadmapping |  | SI |  | NO |  |
| A.11 |  | Acquisizione in scopia in forma sottratta variabile |  | SI |  | NO |  |
| A.12 |  | Angiografia dinamica rotazionale ad alta velocità |  | SI |  | NO |  |
| A.13 |  | Programmi di supporto all’attività interventistica |  | SI |  | NO |  |
| A.14 |  | Pianificazione e navigazione in tempo reale per interventi di TAVI |  | SI |  | NO |  |
| A.15 |  | Poligrafo per studi di emodinamica |  | SI |  | NO |  |
| A.16 |  | Possibilità di operare sia sul lato destro che sul lato sinistro del paziente |  | SI |  | NO |  |
| A.17 |  | Soluzione progettuale distributiva che garantisca la massima fruibilità e la massima ergonomia per tutti gli operatori sanitari e tecnici. |  | SI |  | NO |  |