PROGETTO P/12/2014

POLO CARDIO-TORACO-VASCOLARE 4°PIANO - ALA C - SALE IBRIDE E DI EMODINAMICA

FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI:

LOTTO 1

n. 2 SALE IBRIDE COMPLETE DI SISTEMA ANGIOGRAFICO DIGITALE FLAT PANEL DINAMICO, TAVOLO OPERATORIO E APPARECCHIATURE DI SUPPORTO, n.1 ANGIOGRAFO BIPLANO DIGITALE FLAT PANEL DINAMICO ED APPARECCHIATURE DI SUPPORTO CON RELATIVE INSTALLAZIONI, INCLUSE LE OPERE EDILI, STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE NECESSARIE.

LOTTO 2

n.1 TELECOMANDATO DIGITALE DIRETTO

PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

Elaborato B-07

- SOMMARIO

RIFERIMENTI NORMATIVI	3

1 – PREMESSA	3

2 - IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’OPERA	4

2.1 DATI GENERALI DEL CANTIERE	4

2.2 DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’OPERA	4

3 – INDICAZIONI E PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PRELIMINARI	5

4 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO ED AZIONI DI DIMINUZIONE/RIDUZIONE DELLO STESSO	6

5 – STIMA SOMMARIA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	7

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D. Lgs 81/08 "Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 223 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;

- D. Lgs 163/06  Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (art. 131);

- DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

1 – PREMESSA

La presente relazione è stata elaborata in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 17, comma 1, lettera f) del DPR 207/2010 e definisce le linee guida del Piano di Sicurezza e Coordinamento nell’ambito della redazione del “Progetto Preliminare” inerente i “Lavori di realizzazione di sale ibride e di emodinamica presso il 4° piano ala C del Polo Cardio Toraco Vascolare dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico S.Orsola Malpighi” .

In particolare, di seguito vengono raccolte le prime indicazioni di massima per poter redigere il piano di sicurezza e coordinamento dei lavori in oggetto e per poter dare in via estimativa una valutazione degli oneri di sicurezza.

Il piano di sicurezza e coordinamento dovrà essere redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 100 del D. Lgs. 81/08 e quindi dall'Allegato XV; il fascicolo dell'opera secondo l'Allegato XVI allo stesso Decreto.

Nel seguito viene quindi fornita un’analisi preliminare del rischio al fine di garantire il rispetto delle norme per la prevenzione infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

I contenuti del presente documento dovranno essere ampliati ed integrati nell’ambito della redazione del progetto esecutivo in ottemperanza a quanto previsto negli artt. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010.

Tutti i soggetti interessati dal lavoro, maestranze e figure responsabili, nonché agli utenti della Committenza dovranno essere resi edotti sui rischi specifici e sulle misure di sicurezza previste.

Il piano di sicurezza che sarà sviluppato in seguito subirà l’evoluzione necessaria per adeguarsi alle reali esigenze del cantiere, tenendo conto dell’utilizzo comune di impianti, attrezzature, mezzi logistici e di protezione collettiva e approfondirà la salvaguardia dell'incolumità delle maestranze addette ai lavori.

In particolare dovrà essere prevista una gestione del cantiere tale per cui i lavori specifici e tutto ciò che genera la presenza del cantiere stesso, non creino problemi o danneggino parti alla struttura esistente .

Si dovrà prevedere anche una stretta collaborazione tra il RUP, il coordinatore per la sicurezza ed il committente in modo che il cantiere non debba subire ritardi dovuti a interferenze con lavori/attività non compresi nell'appalto in oggetto. Come esempio si dovrà considerare che per tutta la durata dei lavori, non dovranno essere ostacolati i passaggi interni dell’Azienda Ospedaliera.

Naturalmente tutte le problematiche comuni e generali di cantiere dovranno essere tenute in debita considerazione nella redazione del Piano di Sicurezza. Tutte le scelte di natura logistica, annoverate nel normale andamento dei lavori in cantiere, saranno prese in accordo con i referenti che si occuperanno di gestire l'opera e i cui nominativi saranno riportati nel piano di sicurezza o nei successivi aggiornamenti operativi.

2 - IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’OPERA

# 2.1 DATI GENERALI DEL CANTIERE

| COMUNE DI | Bologna |
| --- | --- |
| INDIRIZZO | Via Massarenti, 9 |
| UBICAZIONE CANTIERE | Padiglione Nuovo Polo Cardio Toraco Vascolare |
| LAVORI | Sale ibride e di Emodinamica |
| COMMITTENTE | Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico S. Orsola -Malpighi |

# 2.2 DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’OPERA

Le opere edilizie, impiantistiche di finitura e complementari relative alla area oggetto di intervento, si esplicitano secondo le seguenti lavorazioni, di larga massima, indicative delle possibili attività necessarie, quali:

- Massetti: In considerazione delle opere da realizzare quali finiture edili e impiantistiche ed in particolare le assistenze murarie per il passaggio di cavidotti impiantistici occorre valutare se procedere alla completa demolizione dei massetti nell’area oggetto di intervento con il successivo completo rifacimento oppure in alternativa, qualora si proceda alla demolizione parziale di alcune zone dovrà essere prodotta idonea certificazione, a firma di tecnico abilitato, che asseveri la realizzazione e la tenuta ai carichi statici e dinamici nel rispetto della regola dell’arte, in funzione delle tecnologie proposte e delle soluzioni adottate.

- Esecuzione di eventuali guaine bituminose a protezione del piano sottostante;

- Massetti in cls alleggerito per la posa di pavimenti in pvc/gomma;

- Preparazione del piano di posa per pavimenti in pvc/gomma;

- Pavimento in quadrotti in pvc/gomma con le caratteristiche tecniche di conduttività confacenti alle destinazioni d’uso dei locali;

- Pareti in cartongesso costituite da singole lastre sovrapposte su orditura metallica costituita da guida ad “U” orizzontali a pavimento e soffitto connesse  a montanti a “C” verticali in lamiera di acciaio zincato;

- Schermature alle pareti antix con lastre di pb opportunamente dimensionate;

- Infissi interni in profilati di alluminio e pannelli tamburati atti a ricevere le protezioni antix;

- Elementi strutturali in profilati metallici per l’ancoraggio delle apparecchiature al soffitto;

- Assistenze murarie alla posa degli impianti quali scassi, forometrie, passaggi, sistemi di fissaggio;

- Opere e misure di protezione antincendio (attraversamenti, protezione di impianti, etc);

- Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, con protezione antipolvere per le parti sovrastanti il controsoffitto;

- Controsoffitto ispezionabile in pannelli di acciaio inox oppure in  pannelli di gesso/fibra minerale, etc;

- Fasce murarie paracolpi;

- Quadro generale con sezione da GE e sezione da UPS (da posizionare indicativamente nelle parti comuni della zona interessata);

- Quadri secondari di sala (da posizionare indicativamente in prossimità dell’accesso delle sale);

- Impianto di illuminazione;

- Impianto luci di emergenza autoalimentate da batteria;

- Per le sale di endoscopia prevedere un impianto di illuminazione regolabile con almeno due faretti per sala;

- Trasformatori di isolamento per alimentazione prese per elettromedicali all’interno delle sale);

- Nodi equipotenziali;

- Predisposizione alimentazione (da UPS) per lampade scialitiche;

- Prese di servizio nei locali accessori;

- Armadio dati dedicato per locali di gruppo 2 e rete dati;

- Impianto telefonico;

- Impianto di rilevazione incendi da collegare al sistema centralizzato esistente con realizzazione di un unico loop;

- Impianto di chiamata infermieri;

- Impianto interfonico con possibilità di appello generale;

- Impianto UPS dedicato (locale dedicato macchine, condizionamento, ripetizione allarmi, ecc.) che dovrà alimentare totalmente tutte le sale compresa la parte di potenza delle apparecchiature;

- Sistema di raffrescamento (fancoil/split) nel locale tecnico dove saranno installati gli UPS;

- Alimentazione per tutti i componenti che fanno parte integrante delle sale (porte automatiche, segnalazione fuori porta, ecc.);

- Impianto di condizionamento e ricambio dell’aria in parte esistente da integrare con relativi: cassonetti post trattamento dove necessari, cassette terminali motorizzate, serrande tagliafuoco, diffusori e bocchette, terminali alta induzione con filtri assoluti, regolatori di portata aria, silenziatori, serrande di regolazione, canali, tubazioni, mobiletti ventilconvettori, coibentazioni, canalizzazione per tubo Quenc, sistema di pressurizzazione filtro VVF con relativa canalizzazione, e quanto necessario a completare a regola d’arte gli impianti;

- Impianto regolazione automatica che deve interfacciarsi con l’esistente;

- Impianto di riscaldamento a radiatori, scalda salviette e ventilconvettori per locali di supporto;

- Impianto idrico sanitario e scarichi;

- Impianto di distribuzione dei gas medicali costituito da gruppi blocco area per protossido, aria medicale e strumentale, ossigeno e vuoto; prese gas, tubazioni, quadri di riduzione gas, allarmi di reparto e quant’altro per rendere l’impianto rispondente alla vigente normativa;

- Impianto di evacuazione dei gas anestetici costituito da unità terminali, convogliatori e tubazioni da collegare alle predisposizioni esistenti;

- Impianto antincendio composto da estintori, cassette UNI45 e tubazioni.

3 – INDICAZIONI E PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PRELIMINARI

Ai fini delle attività di cantiere, tutti i mezzi dovranno utilizzare solo ed esclusivamente la viabilità che sarà opportunamente indicata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, secondo  le richieste dell’Azienda Ospedaliera.

Nel corso dei lavori si dovrà considerare l’eventuale presenza, nell’area esterna, di altri cantieri, dei transiti pedonali e carrabili.

Occorrerà preventivamente definire e programmare gli interventi che possono generare qualsiasi interferenza con aree di cantiere adiacenti (anche con riferimento alle possibilità di accesso all’area stessa) con il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e con i responsabili della sicurezza relativi alle aree di cantiere adiacenti.

L’organizzazione, l’allestimento, la pianificazione e la gestione del cantiere, dovrà essere oggetto di studio approfondito durante la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, essendo anche fortemente condizionata dalle scelte tecnico-progettuali che i progettisti saranno chiamati a fare per la realizzazione dell’opera, scelte che sono proprie del progetto definitivo e che quindi non sono definite nella fase preliminare della progettazione.

Ciò premesso, l’organizzazione del cantiere si articolerà nei seguenti punti:

A) Definizioni progettuali, lay-out di cantiere:

- Accessi, recinzioni, compartimentazioni, segnalazioni;

- Viabilità interna al cantiere;

- Stoccaggio, depositi, smaltimenti e trasporti interni dei materiali;

- Smaltimento rifiuti;

- Movimentazione dei materiali in cantiere;

- Quadro di cantiere, alimentazioni elettriche;

- Servizi logistici ed igienico assistenziali: spogliatoi, refettori, uffici, magazzini, bagni, lavabi.

B) Definizioni gestionali:

- Piano di emergenza – Antincendio ed evacuazione dei lavoratori;

- Movimentazione manuale dei carichi;

- Organizzazione delle lavorazioni;

- Dispositivi personali di protezione;

- Informazione dei lavoratori;

- Azioni di coordinamento con i referenti  del Dipartimento Tecnico della Stazione Appaltante;

- Precauzioni per rumori, polveri, emanazioni nocive per l’Azienda Ospedaliera;

- Organizzazione temporale delle lavorazioni.

# 4 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO ED AZIONI DI DIMINUZIONE/RIDUZIONE DELLO STESSO

Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento verranno analizzati i rischi inerenti alle lavorazioni previste per la realizzazione dei lavori in oggetto.

L'organizzazione e le modalità operative saranno alla base della valutazione del Piano di Sicurezza. A seguito dell'individuazione della varie fasi lavorative, saranno evidenziati i rischi prevedibili e/o l’impiego di sostanze pericolose e, quindi, le misure di prevenzione da adottare per il mantenimento delle condizioni di sicurezza in cantiere. L’obiettivo della valutazione dei rischi, è di consentire al datore di lavoro di prendere tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori, sulla base dell’individuazione dei possibili rischi.

Le indicazioni qui riportate non vogliono analizzare o riguardare le problematiche inerenti le diverse fasi lavorative che dovranno essere oggetto del piano di sicurezza e coordinamento e dei relativi POS, ma vogliono solo sottolineare alcune criticità che dovranno essere valutate durante la progettazione del cantiere. Pertanto in linea di massima si individuano di seguito una serie di rischi potenziali che potranno essere analizzati in dettaglio nel Piano di sicurezza.

Rischi prevalenti

Rischi prevalenti nella fase di demolizione dei massetti sono la movimentazione dei materiali di risulta e la presenza di polveri e materiali dannosi per la salute oltre al rischio del crollo delle strutture.

Nella fase di realizzazione delle pareti in cartongesso e dei controsoffitti sarà sicuramente da valutare il rischio di caduta dall'alto e di movimentazione di carichi. Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite con l’ausilio di trabattelli cavalletti o ponteggi a norma.

Le fasi di realizzazione degli impianti elettrici avranno come rischi prevalenti l’elettrocuzione che sarà valutata per essere eseguita con l'ausilio di DPI opportuni.

Le fasi di realizzazione degli impianti termici e idraulici, avranno come rischi prevalenti l’elettrocuzione ed il rischio di incendio ed esplosione nel collegamento e messa in funzione dell’impianto oltre alla movimentazione manuale dei carichi che sarà valutata per essere eseguita con l'ausilio di DPI ed attrezzature opportune.

In generale:

La dotazione dei DPI delle maestranze dovrà essere adeguata alle lavorazioni in atto.

Le dimensioni delle attrezzature di lavoro devono essere confacenti alla natura dei lavori da eseguire nonché alle sollecitazioni prevedibili e consentire una circolazione priva di rischi. Inoltre dovranno essere scelte le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure.

5 – STIMA SOMMARIA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

La stima sommaria dei costi della sicurezza è stata effettuata, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, secondo le seguenti categorie:

a) apprestamenti previsti nel piano di sicurezza e coordinamento;

b) misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente

previsti nel piano di sicurezza e coordinamento per lavorazioni interferenti;

c) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

d) mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) procedure contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

g) misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

I costi della sicurezza vengono individuati pari a circa € 29.000,00.