Allegato A

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI FINALIZZATI AL MONITORAGGIO EMODINAMICO INVASIVO AVANZATO PER LE ESIGENZE DELLE UO INTENSIVE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA, IOR E AUSL IMOLA

CARATTERISTICHE INDISPENSABILI DELLA FORNITURA

| a | Tutti i dispositivi richiesti dall'Azienda, le cui caratteristiche (indispensabili ed oggetto di valutazione) sono indicate nel presente Allegato. | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| b | Dispositivi di ultima generazione e nuovi di fabbrica, idonei all’uso previsto nel presente Capitolato Speciale e dotati dei requisiti tecnici e funzionali descritti nel presente Allegato. | SI | NO |
| c | Dispositivi conformi alla Direttiva CE 93/42 e rispondenti alle norme tecniche CEI 62.5 (EN60601-1). | SI | NO |
| d | Tutti i kit, il materiale di consumo, gli accessori, l’hardware, il software, i toner e le cartucce delle stampanti, ecc. necessari per il corretto e completo funzionamento dei dispositivi offerti, nulla escluso. | SI | NO |
| e | A titolo gratuito, tutti kit, il materiale di consumo, gli accessori, i toner e le cartucce delle stampanti, ecc. necessari per la corretta e completa messa in funzione dei dispositivi, nulla escluso, compreso il trasporto, la consegna al piano e l’installazione. | SI | NO |
| f | A titolo gratuito, tutti i kit, il materiale di consumo, gli accessori, il toner e le cartucce delle stampanti, ecc. necessari per garantire il corretto e completo funzionamento durante tutto il periodo di collaudo dei dispositivi, nulla escluso, dal primo giorno di utilizzo fino alla data di decorrenza del contratto di service (vedi Capitolato Speciale). | SI | NO |
| g | Servizio di assistenza tecnica effettuato secondo le modalità dichiarate dalla Ditta Aggiudicataria nell’Allegato B e conformemente a quanto richiesto dal Capitolato Speciale. | SI | NO |
| h | Manutenzione preventiva e correttiva, inclusa la sostituzione di tutte le parti di ricambio. | SI | NO |
| i | Aggiornamenti strumentali ed informatici gratuiti. | SI | NO |
| l | Supporto scientifico e metodologico per il personale delle Aziende sanitarie. | SI | NO |
| m | Corsi di formazione iniziali all’uso dei dispositivi ed ulteriori corsi che si rendessero necessari per approfondimenti al personale già formato o per la formazione di nuovi operatori, come dettagliato dal Capitolato Speciale. | SI | NO |
| p | L’eventuale trasferimento e riavvio della strumentazione qualora la collocazione individuata dovesse variare a seguito di riorganizzazioni interne. | SI | NO |
| q | L’eventuale fornitura di un numero superiore o inferiore (entro il 20% del totale) di apparecchiature in funzione delle esigenze delle Aziende Sanitarie e senza che ciò vincoli all'acquisizione di diverse quantità di materiale di consumo. | SI | NO |

REQUISITI INDISPENSABILI DEI MONITOR

|  | Piattaforma multiparametrica di monitoraggio modulare per la misurazione dei seguenti parametri emodinamici (la piattaforma di monitoraggio dovrà permettere l'esecuzione di tutti e tre i livelli richiesti semplicemente acquistando i relativi materiali consumabili) |  |  | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - gittata cardiaca in continuo - frequenza cardiaca - pressione arteriosa - stroke volume - resistenze vascolari sistemiche - stroke volume variation - saturazione venosa centrale di O2 in continuo - extra-lung water | SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO |  |  |  |
|  | Piattaforma implementabile, eventualmente con device/moduli interni/esterni per poter rilevare i parametri di seguito specificati nei 3 livelli di monitoraggio di seguito richiesti: |  |  | SI | NO |
|  | MONITORAGGIO LIV.1 - gittata cardiaca in continuo - frequenza cardiaca - pressione arteriosa - stroke volume - stroke volume variation | SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO |  | SI | NO |
|  | MONITORAGGIO LIV.2 - gittata cardiaca in continuo - frequenza cardiaca - pressione arteriosa - stroke volume - resistenze vascolari sistemiche - stroke volume variation - saturazione venosa centrale di O2 in continuo | SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO |  | SI | NO |
|  | MONITORAGGIO LIV.3 - gittata cardiaca in continuo - frequenza cardiaca - pressione arteriosa - stroke volume - resistenze vascolari sistemiche - stroke volume variation - saturazione venosa centrale di O2 in continuo - extra-lung water | SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO |  | SI | NO |
| Inoltre, qualora sia tecnicamente possibile, la ditta è obbligata a fornire nel canone di fornitura tutto quanto necessario per il trasferimento dei dati (con modalità certificata DM 93/42) ai sistemi di cartella clinica esistenti in Azienda (attualmente Digistat e Margherita) eventualmente attraverso i sistemi di monitoraggio in uso nelle UU.OO. utilizzatrici e di seguito riportati. Qualora ciò non sia tecnicamente possibile, la ditta dovrà fornire esplicita dichiarazione in tal senso. |  |  |  |  |  |
|  | - Ospedale Maggiore - Terapia Intensiva: sistemi Philips Mx800/X2 - Rianimazione e SO: sistemi Draeger mod. Delta/DeltaXL - Ospedale Bellaria e Ospedale Imola - Terapia Intensiva: sistemi Philips MP70/X2 - Ospedale di Bentivoglio - Terapia Intensiva: sistemi Draeger Delta/DeltaXL/Omega | SI | NO (non implica automaticamente esclusione, qualora venga fornita esplicita dichiarazione motivata di impossibilità tecnica) |  |  |

REQUISITI INDISPENSABILI DEI DISPOSITIVI MONOUSO

|  | DISPOSITIVI MONOUSO PER MONITORAGGIO LIVELLO 1 1) Sensore per la rilevazione della gittata cardiaca in continuo attraverso l’analisi della PA rilevata tramite cateterismo arterioso periferico (ove disponibile , anche dotato di sistema chiuso di aspirazione ematica Vamp). Laddove il sensore necessiti di linea di monitoraggio per la rilevazione della PA , deve essere quotata. | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DISPOSITIVI MONOUSO PER MONITORAGGIO LIVELLO 2 1) Sensore per la rilevazione della gittata cardiaca in continuo attraverso l’analisi della PA rilevata tramite cateterismo arterioso periferico (ove disponibile , anche dotato di sistema chiuso di aspirazione ematica Vamp). Laddove il sensore necessiti di linea di monitoraggio per la rilevazione della PA , deve essere quotata. 2) Catetere venoso centrale ad almeno due lumi utilizzabili per infusioni o rilevazioni emodinamiche più lume ossimetrico per il monitoraggio in continuo della saturazione centrale d’ossigeno. In alternativa , sistema ossimetrico per il monitoraggio in continuo della saturazione centrale d’ossigeno da collegare a catetere venoso centrale ad almeno 3 lumi. (Qualora la ditta non sia in grado di fornire il catetere ad almeno 3 lumi dovrà presentare specifica dichiarazione in tal senso. L'AUSL, ai fini della parametrazione economica, sommerà al costo del sistema ossimetrico il costo del catetere 3 lumi acquistato in Azienda) | SI | NO |
|  | DISPOSITIVI MONOUSO PER MONITORAGGIO LIVELLO 3 2) Catetere venoso centrale ad almeno due lumi utilizzabili per infusioni o rilevazioni emodinamiche più lume ossimetrico per il monitoraggio in continuo della saturazione centrale d’ossigeno. In alternativa , sistema ossimetrico per il monitoraggio in continuo della saturazione centrale d’ossigeno da collegare a catetere venoso centrale ad almeno 3 lumi. (Qualora la ditta non sia in grado di fornire il catetere ad almeno 3 lumi dovrà presentare specifica dichiarazione in tal senso. L'AUSL, ai fini della parametrazione economica, sommerà al costo del sistema ossimetrico il costo del catetere 3 lumi acquistato in Azienda) 3) Kit arterioso per la determinazione della gittata cardiaca e della extra-lung water , composto da: - catetere arterioso a due lumi - linea di monitoraggio della PA - sensore di temperatura . | SI | NO |