Allegato A - Caratteristiche Tecniche

LOTTO 5 LETTI BOBATH

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E DESTINAZIONE D’USO

È richiesta la fornitura di letti bobath di diverse tipologie/configurazioni da installarsi presso gli ambulatori delle varie UU.OO. dell’Azienda USL di Bologna.

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA

TIPO A: sistema elettromeccanico per l'applicazione del metodo terapeutico di Bobath con le seguenti caratteristiche tecniche di minima:

- struttura a sezione unica;

- piano imbottito in materiale lavabile e resistente;

- movimento verticale di tipo elettrico con comando a pedale e manuale;

- movimento verticale con escursione di circa 45-90 cm;

- ruote piroettanti rientrabili all’atto del posizionamento, di cui almeno due con freno;

- piano portapaziente circa 100x200 cm;

- in grado di sopportare carichi almeno fino a 250 Kg.

TIPO B: sistema elettromeccanico per l'applicazione del metodo terapeutico di Bobath con le seguenti caratteristiche tecniche di minima:

- struttura a doppia sezione (testata di 65cm regolabile fino a 75°);

- piano imbottito in materiale lavabile e resistente;

- movimento verticale di tipo elettrico con comando a pedale e manuale;

- movimento verticale con escursione di circa 45-90 cm;

- ruote piroettanti rientrabili all’atto del posizionamento, di cui almeno due con freno;

- piano portapaziente circa 100x200 cm;

- in grado di sopportare carichi almeno fino a 250 Kg.

TIPO C: sistema elettromeccanico per l'applicazione del metodo terapeutico di Bobath con le seguenti caratteristiche tecniche di minima:

- struttura a sezione unica;

- piano imbottito in materiale lavabile e resistente;

- movimento verticale di tipo elettrico con comando a pedale e manuale;

- movimento verticale con escursione di circa 45-90 cm;

- ruote piroettanti rientrabili all’atto del posizionamento, di cui almeno due con freno;

- piano portapaziente circa 150x200 cm;

- in grado di sopportare carichi almeno fino a 250 Kg.

- Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM

- Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo

Dovranno essere depositati listini e cataloghi di tutti i prodotti disponibili ulteriori rispetto al minimo richiesto, in quanto resta salva la facoltà delle Aziende Sanitarie di acquistare dalla Ditta Aggiudicataria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino depositato e applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara.