Allegato A1 - Specifiche tecniche autoveicoli_ LOTTO 1

SPECIFICHE TECNICHE AUTOVEICOLI

1.	Per gli autoveicoli a doppia alimentazione il livello di emissioni di CO2 riportato è pari a quello correlato all'alimentazione con il carburante alternativo.

3.	Potranno essere accettate dimensioni dei veicoli anche leggermente eccedenti i limiti indicati purché vengano rispettate le funzioni attualmente svolte dai veicoli esistenti.

| DOTAZIONI MINIME COMUNI A TUTTI I VEICOLI |  |
| --- | --- |
| Dotazioni previste dal Codice della strada e da Regolamento (UE) 2019/2144 | Sensori di prossimità per retromarcia |
| Poggiatesta | Sistema di monitoraggio pressione pneumatici |
| Air Bag Lato Guidatore | Air Bag Lato Passeggero |
| Servosterzo | ABS |
| Chiusura Centralizzata | Immobilizer (o equivalente) |
| Alzacristalli anteriori elettrici | Climatizzatore manuale |
| Giubbotto fluorescente | Vernice pastello bianca |
| Segnale di pericolo mobile (triangolo) | Tappetini |
| Kit fix&go di riparazione e gonfiaggio pneumatici oppure ruota di scorta oppure ruotino secondo le normali dotazioni del veicolo proposto | Sistema audio con radio e vivavoce bluetooth per telefoni cellulari |

| DOTAZIONI AGGIUNTIVE VEICOLI ELETTRICI |  |
| --- | --- |
| Batterie ioni di litio | cavo ricarica tipo 2 per ricarica in AC |

| DOTAZIONI AGGIUNTIVE PER AUTO 4x4 |  |
| --- | --- |
| Ruota o ruotino di scorta | Catene neve |

DOTAZIONI AGGIUNTIVE DA QUOTARE COME CANONI MENSILI AGGIUNTIVI

furgoni o furgoni elettrici

Fornitura e posa in opera di un sistema di “Attacco frigorifero 12V” e “Doppia Batteria” composto da: - cavo di adeguata sezione, protetto da fusibile adeguatamente dimensionato, che collega il sotto-chiave alla batteria AGM (dunque la linea rimane alimentata solamente a quadro auto acceso) - batteria di tipo AGM 12V con capacità almeno di 200Ah a prova di perdite e a ciclo di scarica profondo - cavo di adeguata sezione che collega la batteria AGM alla presa accendisigari 12v da alloggiare nel vano posteriore del furgone - presa accendisigari 12v alloggiata all’interno del vano posteriore del furgone, protetto da fusibile da 50 Ampere, collegata tramite cavo di adeguata sezione alla batteria AGM 12V (tale presa rimane dunque alimentata anche ad automezzo spento fino ad esaurimento della batteria AGM)

auto o auto elettriche

Fornitura e posa in opera di un sistema di “Attacco elettrico nel baule 12V” composto da: - cavo di adeguata sezione collegato al sotto-chiave (dunque alimentato solamente a quadro auto acceso) - fusibile di protezione 50 Ampere - presa accendisigari 12v alloggiata all’interno del baule ((tale presa rimane alimentata solamente a quadro auto acceso)

AUTO IBRIDA

(CITY CAR compatta IBRIDA)

| CARATTERISTICA | VALORE RICHIESTO |
| --- | --- |
| Omologazione | M1 |
| Cilindrata in cc | cc ≤ 1200 cc |
| Potenza | kW ≥ 45 |
| Alimentazione | Ibrida : mild hybrid o full hybrid |
| Numero porte | n. porte ≥ 4 |
| Numero posti | n. posti ≥ 4 |
| Lunghezza | 3.600 ≤ mm ≤ 3.990 |
| Altezza tot veicolo in mm. | 1.500 ≤ h ≤ 1.650 |
| Livello di emissioni di CO2 (g/km) | g/km ≤ 160 ciclo misto WLTP |

AUTO 4x4

(CITY CAR IBRIDA - 4x4)

| CARATTERISTICA | VALORE RICHIESTO |
| --- | --- |
| Omologazione | M1 |
| Cilindrata in cc | cc ≤ 1.600 |
| Potenza in kW | kW ≥ 50 |
| Trazione | 4x4 |
| Alimentazione | Ibrida : mild hybrid o full hybrid |
| Numero porte | n. porte ≥ 4 |
| Numero posti | n. posti ≥ 4 |
| Lunghezza | 3.600 ≤ mm ≤ 4.250 |
| Altezza tot veicolo in mm | 1.400 ≤ h ≤ 1.650 |
| Livello di emissioni di CO2 (g/km) | g/km ≤ 160 ciclo misto WLTP |

AUTO ELETTRICA

(AUTO PICCOLA ELETTRICA)

| CARATTERISTICA | VALORE RICHIESTO |
| --- | --- |
| Omologazione | M1 |
| Potenza | kW ≥ 70 |
| Alimentazione | Propulsione 100% Elettrica |
| Capacità batteria di trazione | kw ≥ 39 |
| Numero porte | n. porte ≥ 4 |
| Numero posti | n. posti ≥ 4 |
| Lunghezza | 3.800 ≤ mm ≤ 4.250 |
| Altezza | 1.500 ≤ h ≤ 1.700 |
| Autonomia (WLTP) | km ≥ 290 |
| Trazione | Anteriore |
| CAM Veicoli elettrici | La garanzia minima della batteria di trazione deve garantire l’operabilità dei veicoli per una percorrenza almeno pari a 150.000km oppure avere una validità di 8 anni con capacità di carica residua del ≥ 70% del valore nominale |

AUTO FUORISTRADA IBRIDA 4X4

| CARATTERISTICA | VALORE RICHIESTO |
| --- | --- |
| Omologazione | M1 |
| Cilindrata in cc | cc ≤ 1.600 |
| Potenza in kW | kW ≥ 70 |
| Trazione | 4X4 |
| Alimentazione | Ibrida : mild hybrid o full hybrid |
| Numero porte | n. porte ≥ 4 |
| Numero posti | n. posti ≥ 5 |
| Lunghezza | 4.000 ≤ mm ≤ 4.500 |
| Altezza | 1.528 ≤ h ≤ 1.750 |
| Livello di emissioni di CO2 (g/km) | g/km ≤ 160 ciclo misto WLTP |

FURGONE

(FURGONE commerciale)

| CARATTERISTICA | VALORE RICHIESTO |
| --- | --- |
| Omologazione | N1 |
| Descrizione | Veicolo commerciale |
| Cilindrata | cc ≤ 1.600 |
| Potenza | kW ≥ 60 |
| Alimentazione | Ibrida: mild hybrid o full hybrid |
| Numero porte | n. porte ≥ 3 |
| Numero posti | 2 ≤ numero posti ≤ 3 |
| Lunghezza | 4.380 ≤ mm ≤ 4.900 |
| Altezza | 1.700 ≤ mm ≤ 1.900 |
| Volume di carico | m3 ≥ 2,5 |
| Livello di emissioni di CO2 (g/km) | g/km ≤ 200 ciclo misto WLTP |

FURGONE + FRIGO

(FURGONE COMMERCIALE Frigo)

| CARATTERISTICA | VALORE RICHIESTO |
| --- | --- |
| Omologazione | N1 |
| Descrizione | Veicolo commerciale con vano carico coibentato e refrigerato con presa esterna 220 V di alimentazione refrigeratore |
| Cilindrata | cc ≤ 1.600 |
| Potenza | kW ≥ 60 |
| Alimentazione | Gasolio o benzina |
| Numero porte | n. porte ≥ 3 |
| Numero posti | 2 ≤ numero posti ≤ 3 |
| Lunghezza | 4.400 ≤ mm ≤ 4.900 |
| Altezza | 1.7500 ≤ mm ≤ 2.200 |
| Volume di carico | m3 ≥ 2,5 |
| Livello di emissioni di CO2 (g/km) | g/km ≤ 200 ciclo misto WLTP |

FURGONE ELETTRICO

(FURGONE commerciale ELETTRICO)

| CARATTERISTICA | VALORE RICHIESTO |
| --- | --- |
| Omologazione | N1 |
| Descrizione | Veicolo commerciale |
| Potenza | kW ≥ 70 |
| Capacità batteria di trazione | kW ≥ 45 |
| Alimentazione | 100% Elettrica |
| Autonomia | km ≥ 250 |
| Trazione | anteriore |
| Numero porte | n. porte ≥ 3 |
| Numero posti | 2 ≤ numero posti ≤ 3 |
| Lunghezza | 4.380 ≤ mm ≤ 4.900 |
| Altezza | 1.700 ≤ mm ≤ 1.900 |
| Portata utile | kg ≥ 450 |
| Volume di carico | m3 ≥ 2,5 |
| CAM Veicoli elettrici | La garanzia minima della batteria di trazione deve garantire l’operabilità dei veicoli per una percorrenza almeno pari a 150.000km oppure avere una validità di 8 anni con capacità di carica residua del ≥ 70% del valore nominale |

FURGONE VAN corto

| CARATTERISTICA | VALORE RICHIESTO |
| --- | --- |
| Omologazione | N1 |
| Descrizione | Veicolo commerciale |
| Cilindrata | cc ≤ 999 |
| Potenza | kW ≥ 70 |
| Alimentazione | Ibrida : mild hybrid o full hybrid |
| Numero porte | n. porte = 3 |
| Numero posti | n. posti ≥ 2 |
| Lunghezza | 3.600 ≤ mm ≤ 3.700 |
| Altezza | 1.550 ≤ mm ≤ 1.610 |
| Volume di carico | m3 ≥ 1 |
| Livello di emissioni di CO2 (g/km) | g/km ≤ 225 ciclo misto WLTP |

PULMINO

(PULMINO medio TRASPORTO PERSONE)

| CARATTERISTICA | VALORE RICHIESTO |
| --- | --- |
| Omologazione | Combi M1 |
| Descrizione | Van trasporto persone 9 posti totali |
| Cilindrata | cc ≥ 1.300 |
| Potenza | kW ≥ 75 |
| Alimentazione | Benzina o Gasolio o Ibrida |
| Numero posti | N. 9 compreso il conducente |
| Lunghezza | 4.800 ≤ mm ≤ 5.950 |
| Altezza | 1.890 ≤ mm ≤ 2.60 |
| Livello di emissioni di CO2 (g/km) | g/km ≤ 315 ciclo misto WLTP |